附件1

2026年旅游景区服务采购需求

1 项目概况（说明：在投标文件中提供承诺）

成都杜甫草堂博物馆是首批国家一级博物馆、全国古籍保护重点单位、国家4A级旅游景区，占地约800亩，分为文物保护区（约300亩）和浣花园林区（约500亩）。本项目通过公开招标确定一名投标人负责成都杜甫草堂博物馆（文物保护区）所有场所地面、各类游道、所有卫生间（包括卫生间器具的清洁维护维修）、部分水面、各类管沟、各类设施设备、建筑装饰、绿植花台、围栏、标识标牌、游客服务中心、行政办公区、成都礼物店、职工活动室、各类会议室、接待室等的清洁维护服务；化粪池和移动厕所的黑水箱清理；垃圾内运；职工宿舍的清洁卫生维护和管理；以及采购人因重大活动、各类迎检、各类接待等临时需要突击清洁卫生的任务以及成都杜甫草堂博物馆（浣花园林区）的环境清洁维护、园林维护、工程维护、客服服务等内容的物业管理服务。服务时间1年。

2、成都杜甫草堂博物馆文物区（以下简称“文物保护区”）物业管理服务内容及要求（说明：在投标文件中提供承诺）

（一）场所地面清洁卫生

1.地面应无积水、尘土、油迹污渍、口香糖迹渍、杂物以及其他废弃物；

2.各种石阶、小道、石台面应做到无积灰、无污染，每周定时或视天气情况对服务范围内的各道路、广场、台阶、共用通道、办公区域等做一次或多次除青苔作业；

3.根据实际情况，每周对主要游览路面和广场地面开展1次或多次地面清洗作业；

4.提供1辆中小型扫地车，用于主要游道的地面清扫工作。

5.提供大功率便携式电动落叶收集机具5台，用于落叶收集清理工作。

（二）各类建筑及设施设备

1.各类文物建筑和非文物建筑外立面、门窗、木格、天花板、室内地面、墙面、玻璃等，须做到无污垢、无积灰、无蛛网、无污染物等；

2.所有垃圾桶、游客休息座椅、道路两旁的路灯灯杆、光彩灯、灯笼、庭院音响喇叭、长廊立柱、花廊花台、桥面及栏杆、空调外机、消防设备、配电箱柜、自动售卖设备等，须做到无积灰、无污染、无蛛网、无非法张贴物、无水渍等；

3.每天上午和下午各定时全面保洁1次，其余做不定时重点巡回保洁；

4.落地塑像立面和基座、诗碑、匾联、标识标牌、导览图、说明牌、广告牌、产业点位店招应做到无灰尘、无污渍；

5.对所有卫生间按照“厕所革命”“旅游厕所”等国家标准执行卫生间的清洁卫生服务，并承揽卫生间内的所有水电、洁具、无障碍设施设备维修维护及管理工作；

6.在服务周期内须对服务区域内新增的各类公共服务设施设备按照国家一级博物馆、国家AAAA级景区卫生标准进行清洁卫生服务。涉及水电设施设备和管线的按照国家相关标准进行日常维修维护服务。

（三）垃圾管理服务内容

1.按照国家规定的垃圾分类相关规定，完成一般生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运任务，费用由采购人承担；

2.对服务区域内所有垃圾进行分类处理，垃圾处理要求“一日三清理三消毒”，所有垃圾日产日清，保持服务区域环境整洁；

3.垃圾清运须严格按照国家和地方相关法规条例进行清运和处理，不得非法运输和倾倒，需向采购人提供垃圾管理台账信息。

4.清运具体要求

垃圾收运标准

（1）做到收集与运输密切配合，收集点整洁，无乱堆乱放，无洒漏垃圾，收运后立即进行冲洗消毒，收集容器整洁、无破损；

（2）无散装垃圾，无垃圾落地堆放、洒漏、滴漏，无翻捡垃圾现象，无焚烧垃圾，每日清运3次，垃圾转运站根据环保工作要求做到日产日清；

（3）提供2辆电动垃圾收集车（非机动车），实行密闭式运输，严禁超载、冒顶运输和洒漏，保持车容车貌整洁。

5.垃圾桶装及垃圾收集

垃圾桶周边环境卫生干净、整洁，无乱堆乱放，垃圾桶无敞露现象，无洒漏垃圾；垃圾收集及时，无垃圾外溢和翻捡垃圾现象；垃圾桶每日清洗一次，每天定时喷洒灭蚊蝇药物。按作业时间实施定人、定时、定段、全覆盖分类收运，垃圾收运次数及作业人员配备满足垃圾收运需要，保证园区内无积存垃圾和散装垃圾，无垃圾洒漏。完成卫生垃圾的清运任务，做到日产日清。

（四）清洁用具管理

1.清洁用具应干净整洁，各种洁具（抹布、拖布等）必须定期更换，保持清洁、卫生，避免造成清洁对象表面污损，若因清洁用具使用不当，造成建筑、设施设备、绿化植物等；

2.操作间所有清洁用品应摆放整齐，室内干净整洁，无杂物，无蛛网。

（五）环境消杀、消毒

1.每日对高频接触的物体表面（如按钮、门把手、柜台、扶梯扶手等）消毒剂或酒精进行擦拭（消毒剂、酒精等由采购人提供）；

2.所有消杀、消毒作业须由专人负责，并建立消毒、检查等台账；

3.服务期内，应自行为其员工配备消杀用器具（耗材由采购人提供）。

（六）通用服务要求

1.花箱：箱体内无垃圾、无杂物，箱体侧面及台边无污迹、无积尘；

2.地面：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无堆放杂物；

3.阶梯：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无青苔、无堆放杂物；

4.扶手：无污迹、无水渍、无蜘蛛网等；

5.墙面：无污迹、无乱张贴物、无蜘蛛网等；

6.门窗：无污迹、无积尘、无乱张贴物、无蜘蛛网等；

7.标识标牌（包括各类匾联、碑面）：无污迹、无积尘、无乱张贴物、无蜘蛛网等；

8.玻璃：表面光洁无迹、无水迹、无水垢、无明显积尘、无张贴物、无悬挂物、窗户保持关闭；

9.宣传栏：无污迹、无水渍、无灰尘、无蜘蛛网等；

10.垃圾桶：及时清理垃圾桶内垃圾，垃圾桶须规范套上垃圾袋，垃圾分类满袋后集中堆放在园区的垃圾中转站内，保证垃圾桶垃圾无外溢现象，无灰尘、无水渍、无污迹、无蜘蛛网、无蚊虫异味；

11.绿化带：无白色垃圾、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无蜘蛛网等；

12.道路清扫合格率达100%，保洁合格率达95%，清扫保洁质量应达到“九无、七净”的标准并达到五分钟保洁标准（如下）：

九无：路面无堆积物、无砖瓦土、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无烟头、无积水、无痰迹、无积泥积灰；

七净：下水篦干净、树池干净、绿化带及周边干净，路缘石干净、人行道干净、车行道干净、边沟干净；

五分钟保洁标准：保洁路面出现垃圾，在5分钟之内及时清理。

13.道路冲洗应达到路面整洁，无痰迹，无残留垃圾，边沟无污泥和其他污物，下水篦不应堵塞；

14.日常清扫保洁服务次数要求

| 作业内容频次 | 每日 | 多次/天 | 1次/天 | 每周 | 两周 | 1次/每月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | √ | √ |  |  |  |  |
| 垃圾桶 | √ | √ |  |  |  |  |
| 标牌 | √ |  | √ |  |  |  |
| 绿化带 | √ | √ |  |  |  |  |
| 门窗玻璃 | √ |  | √ |  |  |  |
| 假山 | √ |  |  |  |  |  |
| 花台 | √ |  | √ |  |  |  |
| 栏杆 | √ |  | √ |  |  |  |
| 宣传栏 | √ |  | √ |  |  |  |
| 园区公共座椅 | √ | √ |  |  |  |  |
| 廊、亭 | √ |  |  |  |  |  |
| 地面清洁（广场）冲洗 |  |  |  | √ |  |  |
| 高空清洁 |  |  |  | √ |  |  |
| 大扫除 |  |  |  |  | √ |  |
| 各类光彩照明灯 |  |  |  |  |  | √ |
| 公共接待区域窗帘 |  |  |  |  | √ |  |
| 各类吊挂灯笼 |  |  |  |  | √ |  |
| 各类景观设施（包括诗碑、景石等） |  |  |  | √ |  |  |

注：节假日前、大型活动、重要迎检任务、重要接待、重要活动等按采购人要求执行清扫保洁服务。

15.清扫保洁作业时间及流程

保洁时间

杜甫草堂博物馆文物区全年365天开放，法定节假日和休息日均须提供服务。每日保洁时间：8:00-18:00，所有道路8:30前完成普扫，而后采用防扬尘扫帚、小扫把、铁簸箕巡回保洁，不丢段。

注：上级部门要求开展的爱国卫生活动及环境卫生综合整治活动和其他大型活动期间以及重大节假日高峰时期，加大保洁力度，确保园区内整洁。因突发事件和应急需要时，必须及时安排清扫保洁。

（七）主要服务要求

1.地面要求

（1）路面：无堆积物、无砖瓦土、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无烟头、无积水、无痰迹、无积泥积灰、无青苔、无落叶；

（2）阶梯：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无堆放杂物、无苔藓；

（3）每两周对各类广场地面、主要游线路面进行1次冲洗；

（4）围墙边、隐蔽处无卫生死角；

（5）各类石台面无积灰、无污染、无蛛网、无非法张贴物、无苔藓、无白色垃圾、无塑料袋、无可视纸屑、烟头等。

2.设施设备（如垃圾桶、游客休息座椅、扶手、标志警示牌、指示牌、宣传栏、建筑物玻璃、道路两旁的路灯灯杆、音响喇叭和落地塑像立面、长廊立柱、花廊花台、桥面等）要求：

（1）垃圾桶：保证垃圾桶垃圾无外溢现象，无灰尘、无水渍、无污迹、无蜘蛛网、无蚊虫异味；

（2）游客座椅及标志警示牌、指示牌：无积水、无灰尘、无粘贴物、无污垢、无蜘蛛网；

（3）扶手：无污迹、无水渍、无蜘蛛网；

（4）陈列馆玻璃、展板：每日擦洗，无灰尘污渍、涂画及张贴物；

（5）道路两旁的路灯灯杆：无灰尘、无粘贴物、无污垢、无蜘蛛网；

（6）音响喇叭和落地塑像立面、长廊立柱、花廊花台、桥面：无张贴物、无污垢、无蜘蛛网、无积灰、落叶、鸟粪等污物。

3.卫生间要求

（1）卫生间的清洁标准和流程

卫生间：

①每天分两次重点清理，多次巡检和安排专人定点清洁“文物区”各公共卫生间，做到厕位无污物存留；

②打开门窗通风，用自来水冲洗大小便器，用夹子夹出小便器内各类杂物；

③清扫地面垃圾，清倒垃圾桶，换新垃圾袋后放回原位；

④将洁厕剂倒入器皿内，用厕所刷沾洁厕剂刷洗大、小便器，然后用清水冲净；

⑤用湿毛巾和洗洁精擦洗面盆、大理石台面、墙面、门窗标牌；

⑥将湿毛巾拧干擦镜面、窗户玻璃，然后用干毛巾擦净；

⑦用湿拖把拖干净地面，然后用干拖把拖干；

⑧喷适量空气清新剂，小便池内如有香精球，应每半月更换一次（清洁分解等耗材由采购人提供）；

⑨卫生间每半小时保洁一次，清理地面垃圾、积水等（客流高峰时段做到及时清理）；

⑩所用保洁用具统一放置卫生间操作间，不得随意搁置。

盥洗间：

①地面无污迹、无泥迹、无积水、无堆放杂物；

②墙面无污迹、无乱张贴物；

③天花板无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹；

④灯管罩无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹；

⑤洗手盆表面光洁、无污迹；

⑥垃圾桶垃圾不可超过桶盖；

⑦地漏及水沟无污物积累、无堵塞。

（2）卫生间保洁标准

①坐便器、小便器内外部无灰尘、污渍、污垢及其他印记，无异味；釉面色泽光亮、无损伤；

②洗脸盆、化妆台、化妆镜、水龙头等表面无灰尘、无污渍、污垢、水迹；釉面色泽光亮、无损伤；镜面影像清晰；

③瓷砖地面无灰尘、污渍、污迹、积水；

④墙面、门窗无灰尘、污渍、污垢、水迹、蜘蛛网；釉面色泽光亮、无损伤；门与门套、坐便器、隔屏板及门之间的铰链及缝隙间不得有灰尘、污渍、污垢。

各连接处封胶：无积水、无污迹、无霉变黑点；

⑤灯具无灰尘、污垢，灯具内无蚊虫；

⑥排风扇无积尘、污垢；

⑦垃圾桶内部清洁，外表无污渍、污垢，无黏着物，无异味。

（3）配备“两纸一液”（厕纸、擦手纸和洗手液），不间断供应（两纸一液由采购人提供）。

（4）做好取纸机、报警感应器等设备的清洁维护和检查报修工作。

（5）卫生间工作计划表

| 作业内容频次 | 每日 | 多次/天 | 2次/天 | 1次/天 | 1次/两周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面瓷砖 | √ |  |  | √ |  |
| 蹲位、小便池、水池 | √ | √ |  |  |  |
| 小五金、面盆及台面上下 | √ | √ |  |  |  |
| 门、厕所隔断 | √ |  | √ |  |  |
| 排风扇 |  |  |  |  | √ |
| 玻璃 | √ |  |  | √ |  |
| 垃圾桶 | √ | √ |  |  |  |
| 灯具 |  |  |  |  | √ |
| 卫生间纸盒 | √ | √ |  |  |  |
| 化妆镜 | √ |  | √ |  |  |
| 地面 | √ | √ |  |  |  |
| 天花板 |  |  |  |  | √ |
| 取纸机 | √ |  |  |  |  |
| 报警感应器 | √ |  |  |  |  |

4.导视系统牌、景物介绍牌和各类安全警示、温馨提示牌等清洁维护要求无灰尘、无张贴物、无污渍、无蜘蛛网。

5.“文物保护区”内所有建筑物、构筑物的柱子、内顶、附属座凳要求无积灰、无蜘蛛网、无外来张贴物。

（八）“文物保护区”其他服务内容及要求

1.办公区、职工食堂室外物业管理服务内容

（1）浣花南路108号、草堂路36号和草堂路48号办公区区域内（包括门前三包范围）的室外（含楼顶绿化范围）和室内公共区域须做到地面干净、无积水、无污物等，公共区域门窗、水电设施、安消防设备日常清洁维护在服务周期内进行两次办公楼宇外立面清洗；

（2）博物馆其他办公区，室外公共区域日常清洁维护须做到地面干净整洁，无积水、无污物；

（3）职工食堂室外的清洁卫生维护服务，须做到地面干净整洁，无积水、无污物。

（九）“文物保护区”职工宿舍清洁服务内容

位于青羊区青华路25号的杜甫草堂职工宿舍区的清洁卫生，须做到院落清洁，固定专人，配合博物馆和草堂社区进行夜间门岗（20：00至次日8:00）值守服务、并负责承揽该区域内的水电设施、休闲器具和休息座椅等公共设施设备维护维修工作（维修耗材由采购人提供）。

（十）特殊和专业清洁服务内容

1.完成其他特殊区域日常清洁卫生服务，包括杜甫草堂博物馆文物区会议接待区、学术报告厅等；

2.完成“文物保护区”低反光玻璃、文物复制品、展厅多媒体、会议系统设备的专业清洁服务。须对涉及文物保护设施设备进行专业清洁前，向采购人提交专业清洁方案，并按采购人同意的方案执行，否则由此造成的文物受损或丢失承担全额经济责任，并追究法律责任；

3.完成文物内所有文物建筑和非文物建筑的日常高空清洁卫生服务，须做到无污垢、无积灰、无蛛网、无污染物等；

4.服务周期内完成不低于4次所有展厅的地面专业清洁保养服务，主要包括大理石地面、实木地板和京砖地砖；

5.办公区域及职工食堂的清扫保洁要求

（1）办公区公共区域（除各部门办公室室内）清洁维护，无灰尘、无垃圾、无张贴物；

（2）食堂露天院坝及外围清洁维护，无灰尘、无粘贴物。

（十一）展厅服务要求

（1）严格执行博物馆开放时间（含节假日），开馆前30分钟协助展陈部完成展厅设备启动、安全检查；闭馆后确保观众离场，完成设施断电及闭馆检查和锁门。

（2）特殊闭馆日（如文物维护、布撤展）需提前3日公示并配合安保疏导。

（十二）会议服务要求

对接馆方会议室管理部门，实时了解会议室状态，确保预约信息15分钟内同步至各服务岗。

会议开始前1小时完成场地布置（桌椅排列、桌签摆放、设备调试），结束30分钟内恢复标准配置。

会议结束后彻底通风30分钟，完成地面和家具清洁作业，每周完成一次消杀作业。

会前全面检测：投影仪、电子屏、话筒、视频会议系统等，简单故障响应时间≤20分钟，如是设备软件和硬件故障立即上报。

全程技术值守：会议期间专人保障设备运行，备足备用设备。

设立专用服务台：提供茶水（含茶具消毒）服务。

重要会议（省部级接待/国际学术会议）配置双语服务人员，持博物馆服务认证上岗。

服务人员着装统一（深色西装/博物馆定制工装），会议期间保持静音状态，非必要不进入会场。

禁止携带食品、危险品入场，墙面/家具严禁粘贴物品，撤离后配合采购人方检查设施无损。

定制物品（馆标茶杯、会议本）单独造册，损耗率≤5%/年。

三、成都杜甫草堂博物馆浣花园林区（以下简称“浣花园林区”）物业管理服务内容（说明：在投标文件中提供承诺）

（一）工程维护管理

“浣花园林区”内所有建筑物、构筑物（诗酒中心除外），包括但不限于：梁、柱、墙体等承重基础结构；幕墙、玻璃、外装修、内装修、楼梯、天花、地面、屋顶、各设备房、洗手间。）的维修、养护和管理；建筑内配备各类设施、设备的维修、养护和管理；变配电、配电主干线路及末端电箱、空调、公共区域灯光照明、外围灯光及景观照明。除日常保障外，还应当做好采购人举办的各类活动相关水电调配等的服务保障工作；服务范围内各公共设施的维修、养护和管理，包括但不限于通道、给排水（生活用水供应、各排污泵及排污管道）及沟渠，应每日检查，及时清理；安消防系统、高低压配电设备或其他大型专业设施、设备由采购人选定具有专业资质维保的单位，并自行支付相关费用。要制定措施，指定专人做好与专业设施维保公司的协调工作，明确分工及责任。

“浣花园林区”范围内所有建筑物、构筑物（诗墙、诗碑）等，以及园林、绿地、广场、游道、水面、水景、各类附属设施设备以及范围内的公用设施的维修、养护和管理（标准及要求参考附表1、附表2、附表3、附表4、附表5）。

附表1《建筑本体维修养护表》

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 维护维修完成后的质量标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础及承重结构（柱、梁、板、墙） | 每月 4次 | 1．检查承重结构有无裂纹、变形和腐蚀。按国家建筑物建设规范要求对建筑物进行日常管理维护； 2．发现问题及时报告采购人； 3．安排防治维护。 | 做好巡查记录，更换或装修不低于原设计施工标准。 |
|  |  | 每年度4次 | 1．检查基础及承重结构整体的结构性能是否完好； 2．检查基础有无不均匀沉降，勒脚有无破损； 3．配合采购人或采购人聘请专业机构分析承重结构部件的工作状况，评定稳定性及塑性累计损伤，鉴定金属结构整体承载能力。 |  |
|  |  | 每年度12次 | 发现伸缩缝密封胶老化局部问题后，清除旧胶，重新灌注新密封胶。若出现大面积问题，配合采购人聘请专业公司处理。 |  |
| 2 | 地面及楼梯 | 每月 4次 | 1．检查地面瓷砖是否有损坏、空鼓、脱落现象； 2．检查楼梯踢面和踏面有无破损、空鼓、松脱现象； 3．检查楼道扶手有无损坏、锈蚀现象； 4．检查大理石面、青石等石面是否有裂纹、划痕、松动现象。 | 1．石板无松脱，扶手无锈迹损坏； 2．所有材料地面无污渍、划痕，光洁、平整； 3．更换或装修不低于原设计施工标准。 |
|  |  | 每月1次 | 1.各类青石、地砖、沥青、防腐木地面维护保养； 2．更换或重贴损坏或脱落的瓷砖。 |  |
|  |  | 每年度4次 | 对破损各类扶手、各类栏杆除锈、涂刷保护漆。 |  |
| 3 | 各类 墙面 | 每月 4次 | 1．检查各类墙面涂料颜色是否一致，有无水渍印； 2．检查各类墙面是否有裂纹、起鼓、脱落现象； 3．检查各类青石、地砖、沥青地面、各类墙面、诗碑、景石是否有损坏、脱落、松动现象。 注：有以上现象必须立即修缮。 | 1．石板无脱落、污渍； 2．各类墙面无污渍、水渍及霉变痕迹； 3．外观清洁，无损伤； 4．无渗、漏水。 更换或装修不低于原设计施工标准。 |
|  |  | 每月1次 | 1．对各类墙面涂料及裂纹现象发现后及时填补； 2．对松动脱落的各类石板等重新铺贴。 |  |
|  |  | 每年度2次 | 1．请专业施工人员进行外墙清洗及修补工作； 2．对松动脱落的大理石、青石等石面重新安装。 |  |
| 4 | 门、窗 | 每月 4次 | 1．检查各类门窗有无损坏、松脱现象； 2．检查各类门窗与墙体缝隙密封材料有无开裂、脱落； 3．检查各类门窗转动部位是否灵活，转动时有无噪声。 | 1．门窗、玻璃完好无损，清洁美观，无霉变； 2．门窗关闭灵活，无异响。 |
|  |  | 每年4次 | 1．维修损坏各类门窗，更换损坏部件； 2．及时报请浣花园林区更换破损玻璃； 3．为转动部位加注润滑油； 4．雨季时期进行密封维修检查，杜绝雨水侵入。 |  |
| 5 | 吊顶天花及屋面 | 每月 4次 | 1．检查各类建筑的屋顶、吊顶天花有无损伤、擦、划痕及裂纹，如有问题及时更换、修补； 2．检查各类建筑吊顶天花有无水渍印和霉变印，发现问题及时清除； 3．检查各类吊顶天花有无陷落，若有问题重新安装或更换； 4.检查各类屋面有无漏水、瓦片松动、掉落、破损情况，若有问题组织检查后，报采购人进行协助维修。 | 1．天花吊顶平整，无污渍； 2．天花吊顶及各类屋面无裂缝及破损。 |
| 6 | 围栏 | 每月4次 | 1．检查围栏有无损坏、锈蚀情况； 2．检查围栏有无松动； 3.及时修补损坏的围栏，更新脱落构件。 4.利用园区内各类废旧材料，制作艺术栏杆并安装在相应区域。 | 整齐、整洁，无变形、松脱、脱漆、锈蚀现象。 |

附表2《基础设施设备》维护表

| 序号 | 项目 名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础配套设施 | 每日 2次 | 1．检查标识牌及宣传栏有无损坏； 2．检查建筑物范围内各种井盖有无损坏、丢失现象，及时更换、增补井盖； 3．检查各辅助配套设施是否完好无损。 | 1．各种辅助设施完好无损； 2．各种设施整洁，分布合理、美观大方。 |
| 2 | 地面路基 | 每月 5次 | 1．检查路面有无积水、起壳、地鼓、裂缝、塌陷； 2．有以上损坏现象立即修缮。艺术性地面应报采购人协助维修。 | 无积水、起壳、地鼓、裂缝、塌陷。 |

附表3《供配电系统维修养护表》

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压 环网柜 | 每月 12次 | 1．检查设施编号是否明确、整洁，指示灯是否完好； 2．外观是否清洁无尘，标志牌、锁是否齐全、完好、摆放正常； 3．各种制度是否齐全，事故照明、消防设施是否齐备、无故障； 4．检查内部有无异响； 5、清理外部灰尘。 | 1．房内清洁、干燥，温、湿度适中； 2．指示明确，配套设施齐全； 3．高压环网柜每日检查1次； 4．操作机构灵活、完好。 |
|  |  | 每年2次 | 1．与供电局联系停电开箱检查，紧固接线端头，维护操作机构； 2．配合供电部门专业人员测试线路避雷器； 3.检查接地地阻； 4.检查直流屏供电及电池情况。 注：如检查到以上问题，必须立即处理。 |  |
| 2 | 变压器 | 每月 12次 | 1．检查变压器运行温度是否低于75℃，温升是否超过警戒线，散热系统工作是否正常，数字显示仪是否完好； 2．检查防护网、防护门是否上锁； 3．检查事故照明、消防器材等配套设施是否齐全完好； 4．检查变压器运行声音是否平稳，有无异响。 | 1．房内清洁、干燥，温度不能超过40℃； 2．变压器维检查时间8小时/台； 3．变压器运行正常，各参数正确，无过热异响现象。 |
|  |  | 每周 1次 | 检查变压器高低压接线有无过热、打火现象。 |  |
|  |  | 每年2次 | 1．检查接地线； 2．检测变压器绝缘电阻及接地电阻并做好相应的工作记录； 3．停电清扫变压器； 4．更换坏的瓷套管及紧固件，清洁、打磨接线端头； 5．正确接线； 6．紧固接线螺栓； 7．使其接触良好。 |  |
| 3 | 低压 配电系统 | 每月 12次 | 1．检查低压系统各柜箱编号是否清晰、明了，指示灯显示是否正常，外观是否清洁，显示仪表是否完好； 2．配电房内是否清洁、整齐，维修通道是否畅通，各配套设施是否完好无损； 3．检查柜箱内电器元件有无过热，接线头有无打火现象，运行时有无异常响声； 4．查看母线电压是否稳定在380（1+10%）v内，偏差较大时调整变压器分接头的位置。 | 1．保证供电连续性； 2．计划性停电提前1天通知业主，临时性停电及时向业主说明原因； 3．配套设施及警示牌齐备； 4．电容投放正常； 5．低压配电柜检查时间为8半小时/台。 |
|  |  | 每年6次 | 定期整理柜、箱二次线路，紧固各接线端头。 |  |
|  |  | 每年2次 | 1．检查开关主触头，对有灼伤、烧蚀的触头予以打磨光滑或更换，提高接触效果； 2．检查、清洁母线组，及时更换破损的固定瓷瓶，紧固连接螺栓。 |  |
|  |  | 每年2次 | 1．检测柜箱内线路相间绝缘与接地电阻； 2．检测系统内电气及机械联锁装置的性能。 |  |
| 4 | 电缆沟、竖井 | 每月 4次 | 1．检查电缆及电缆桥架有无过热现象； 2．检查电缆沟电缆托架及桥架有无损坏、锈蚀现象； 3．检查电缆沟及竖井有无虫鼠害、杂物和积水； 4．检查后在《竖井检查登记卡》上记录。 | 1．沟内无积水、杂物、虫鼠害； 2．竖井内无杂物、蛛网，维修空间足够。 |
|  |  | 每年4次 | 清理电缆沟及竖井内杂物，对其进行消杀。 |  |
|  |  | 每年3次 | 1．及时维修损坏的电缆托架、桥架； 2．对电缆托架除锈、油漆。 |  |
| 5 | 母线槽扦接箱 | 每周 1次 | 1．检查箱内接线头有无打火现象； 2．检查母线槽插接位置温度是否过高。 | 1．接线端头无打火、变色； 2．接线端头固定螺栓牢固。 |
|  |  | 每年2次 | 1．停电清洁箱内外及母线槽； 2．停电紧固各接线端头； 3．测量绝缘电阻、补刷槽箱内外油漆。 |  |
| 6 | 低压配电柜（箱） | 每周 1次 | 1．检查箱内各自动开关运行情况； 2．打开面板检查接线头有无打火、变色现象； 3．清洁箱体。 | 1．自动开关工作正常，箱内外无焦煳味； 2．各接线端头接触良好。 |
|  |  | 每年2次 | 1．打开箱内面板，紧固自动开关上下端接线端头； 2．补刷槽箱内外油漆。 |  |
| 7 | 强电自动切换柜 | 每周 1次 | 1．检查箱内接触器端头有无发热、变色情况； 2．清洁箱体。 | 1．电源切换灵敏，箱内无异味； 2．箱内触点接触良好，无过热、打火现象。 |
|  |  | 每年2次 | 1．紧固接触器各接线端头、测试双电源切换的可靠性； 2.补刷槽、箱内外油漆。 |  |
| 8 | 室内外、景观照明 | 每日 1次 | 1.检查线路及用电器具完好； 2.接到业主报修通知，及时赶到现场了解详细情况，在最短时间内更换损坏灯具、开关、插座，维护维修线路，恢复照明。 | 照明灯完好率100%，工作正常。 |
|  |  | 每年2次 | 1．在不影响采购人工作的前提下，每半年检测一次照明线路测试线间及对地绝缘电阻，整理开关箱线路； 2．检修主线，测试线间及对地绝缘电阻； 3．补刷罩体油漆； 4．检修开关箱、灯具，处理各接线头。 |  |
| 9 | 节电工作 |  | 做好日常用电管理及节约用电宣传工作，防止无效照明。 |  |

附表4《景观供水系统维修养护表》

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观水泵 | 每日 2次 | 1.检查电源及控制系统是否正常，水泵运转部分是否润滑良好； 2.检查水泵运行时是否平稳，有无异响，电源指示有无波动； 3.控制箱清洁，检查标志是否完好无损； 4.启停机时检查盘根滴水是否超标。 | 1．设备整洁，标志明显； 2．运行时盘根滴水不得超过15滴每分钟，停机时不得有滴漏水现象； 3．保证供水（16小时景观供水）能正确自动启动。 |
|  |  | 每周 1次 | 清洁配电柜，紧固接线端子及电机接线头。 |  |
|  |  | 每月 4次 | 1.检查盘根及机封磨损情况，更换盘根或机封○形圈； 2.检查水压表水压是否正常，水压表是否在规定时间内使用。 |  |
|  |  | 每年4次 | 1.调整联轴器间隙及同心度，更换磨损的弹性块（柱），更换密封件； 2.测试电机绝缘，更换轴承（两年一换），加注润滑油，对设备外观进行除锈、油漆； 3.检查密封环及叶轮等运转部件磨损情况，及时更换损坏部件。 |  |
| 2 | 供水管道 | 每日 1次 | 1.检查管道有无渗漏水及锈蚀情况； 2.检查各阀门是否启闭灵活，有无渗、漏水及锈蚀现象； 3.检查管道系统各标牌是否清晰、准确、完好； 4.做好节水工作及节水宣传，防止水资源浪费。 | 1．管道无渗、漏现象； 2．外观整洁，保护漆颜色一致； 3．阀门启闭灵活，无滴漏水现象。 |
|  |  | 每月 1次 | 1.进行一次抄表，统计用水量，分析自来水用水情况； 2.严格约束用水指标。 |  |
|  |  | 每年12次 | 1.紧固管道托架及固定支架，对管道及支架阀门进行除锈、油漆、润滑； 2.修补、更换损坏的管道及阀门。 |  |
| 3 | 水管辅件 | 每日 1次 | 1.检查水锤消除器是否灵活可靠，接头有无渗漏水； 2.检查管道伸缩管是否完好，有无渗漏水； 3.检查各配套设施安装是否牢固，有无松动及渗漏。 | 1．启、停水泵时无水锤冲击声； 2．外观整洁。标志色鲜明，无渗漏水。 |
| 4 | 水管辅件 | 每年4次 | 1.清洗止回阀及水锤消除器内部，保证无堵塞、锈蚀； 2.检查管路伸缩管，如有开裂渗漏水现象及时更换； 3.紧固各配套设施连接螺栓，更换密封胶垫。 | 1．启、停水泵时无水锤冲击声； 2．外观整洁，标志色鲜明，无渗漏水。 |

附表5《排水系统维修养护表》

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污泵 | 每日 1次 | 1．检查控制箱外观是否清洁，指示灯显示是否正常，转换开关是否处于“自动”位置； 2．检查污水井内水位是否正常及有无杂物。 | 1．污水井无溢流现象，附近不能有大面积积水； 2．发现排污泵存在问题时，应在2小时内处理，保证排污泵的正常运转； 3．排污泵能根据污水井液位情况自动排污。 |
|  |  | 每周 1次 | 清洁控制箱，手动、自动试验各一次，检测效果。 |  |
|  |  | 每月 1次 | 冲洗积水井壁及水泵托架，清除积水井内杂物及淤沙。 |  |
|  |  | 每年2次 | 1．检查电机防水性能及绝缘性能，清洗止回阀，必要时更换止回阀胶垫； 2．检修水泵，检查口环及叶轮等运动部件磨损情况，及时更换损坏部件，水泵泵体内部及配件除锈、油漆； 3．各阀门解体清洗、除锈、油漆，电机、泵体及托架除锈、油漆。 |  |
| 2 | 雨水排放系统 | 每日 1次 | 1．检查天面及平台地漏是否完好无损、有无杂物堵塞； 2．暴雨时及时巡视排水通畅情况； 3．检查雨水井、排水沟，防止杂物堵塞。 | 1．保证天面及平台无大面积积水； 2．保证各雨水沟、井无溢流现象。 |
|  |  | 每月 2次 | 1．更换或维修损坏的地漏、雨水篦子，保证排水空间； 2．清除地漏、排水沟、雨水井内杂物； 3．检查井裙、井盖是否完好，井盖开合是否方便，爬梯有无腐蚀、锈迹，安装是否牢固。 |  |
|  |  | 每月1次 | 1．清除雨水井、沟内淤泥，对井盖及检查口、雨水篦子等除锈、油漆； 2．检查雨水竖管，有损坏及托架松脱时及时维修更换。 |  |
| 3 | 生活污水系统 | 每日 1次 | 1．检查卫生间内大、小便器、洗手盆及地漏是否完好，排水是否通畅； 2．检查建筑物内有水源（洗手台、开水房等）的场地排水沟（口）是否通畅。 | 1．保证卫生间排水畅通； 2．污水井、化粪池无溢流现象。 |
|  |  | 每月 1次 | 1．检查污水主管和支管、污水井是否畅通； 2．冲洗污水井，清除杂物。 |  |
|  |  | 每年4次 | 详细检查污水井、化粪池，有问题及时处理，并对井盖及检查口等金属构件除锈、油漆。 |  |
|  |  | 每年4次 | 对污水井、化粪池进行一次彻底清洗并除渣。 |  |

（二）日常环境卫生管理

1.场所地面清洁卫生

（1）地面应无积水、尘土、油迹污渍、口香糖迹渍、杂物以及其他废弃物；

（2）各种石阶、小道、石台面、地面艺术雕刻应做到无积灰、无污染，每周定时或视天气情况对服务范围内的各道路、广场、台阶、共用通道、办公区域等做一次或多次除青苔作业；

（3）根据实际情况，每周对主要游览路面和广场地面开展1次或多次地面清洗作业；

（4）提供1辆中小型扫地车，用于主要游道的地面清扫工作。

2.各类建筑及设施设备

（1）各类建筑物和构筑物外立面、门窗、木格、天花板、室内地面、墙面、玻璃等，须做到无污垢、无积灰、无蛛网、无污染物等；

（2）所有垃圾桶、游客休息座椅、道路两旁的路灯灯杆、光彩灯、灯笼、庭院音响喇叭、长廊立柱、花廊花台、桥面及栏杆、空调外机、消防设备、配电箱柜、自动售卖设备等，须做到无积灰、无污染、无蛛网、无非法张贴物、无水渍等；

（3）每天上午和下午各定时全面保洁1次，其余做不定时重点巡回保洁；

（4）落地塑像立面和基座、诗碑、匾联、标识标牌、导览图、说明牌、广告牌、产业点位店招应做到无灰尘、无污渍；

（5）对所有卫生间按照“厕所革命”等国家相关标准执行卫生间的清洁卫生服务；

（6）在服务周期内须对服务区域内新增的各类公共服务设施设备按照国家一级博物馆、国家AAAA级景区卫生标准进行清洁卫生服务。涉及水电设施设备和管线的按照国家相关标准进行日常维修维护服务。

3.垃圾管理服务内容

（1）按照国家规定的垃圾分类相关规定，完成一般生活垃圾、餐厨垃圾清运任务，费用由采购人承担；

（2）对“浣花园林区”所有垃圾进行分类处理，垃圾处理要求“一日三清理三消毒”，所有垃圾日产日清，保持服务区域环境整洁；

（3）垃圾清运须严格按照国家和地方相关法规条例进行清运和处理，不得非法运输和倾倒，需向采购人提供垃圾管理台账信息；

（4）清运具体要求。

垃圾收运标准：

①做到收集与运输密切配合，收集点整洁，无乱堆乱放，无洒漏垃圾，收运后立即进行冲洗消毒，收集容器整洁、无破损；

②无散装垃圾，无垃圾落地堆放、洒漏、滴漏，无翻捡垃圾现象，无焚烧垃圾，每日清运3次，垃圾转运站根据环保工作要求做到日产日清；

③提供2辆垃圾收集车（非机动车），实行密闭式运输，严禁超载、冒顶运输和洒漏，保持车容车貌整洁。

垃圾桶装及垃圾收集：

垃圾桶周边环境卫生干净、整洁，无乱堆乱放，垃圾桶无敞露现象，无洒漏垃圾；垃圾收集及时，无垃圾外溢和翻捡垃圾现象；垃圾桶每日清洗一次，每天定时喷洒灭蚊蝇药物。按作业时间实施定人、定时、定段、全覆盖分类收运，垃圾收运次数及作业人员配备满足垃圾收运需要，保证园区内无积存垃圾和散装垃圾，无垃圾洒漏。完成卫生垃圾的清运任务，做到日产日清。

4.清洁用具管理

（1）清洁用具由投标人提供，各类工具应干净整洁，各种洁具（抹布、拖布等）必须定期更换，保持清洁、卫生，避免造成清洁对象表面污损；

（2）操作间所有清洁用品应摆放整齐，室内干净整洁，无杂物，无蛛网。

5.环境消杀、消毒

（1）每日对高频接触的物体表面（如按钮、门把手、柜台、扶手等）用含有效氯为250mg/L—500mg/L的含氯消毒剂或75%酒精进行擦拭（消毒产品由采购人提供）；

（2）所有消杀、消毒作业须由专人负责，并建立消毒、检查等台账，做到有据可查、有迹可循；

（3）服务期内，投标人应自行为其员工配备消杀用器具（耗材由采购提供）。

6.通用服务要求

（1）花箱：箱体内无垃圾、无杂物，箱体侧面及台边无污迹、无积尘；

（2）地面：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无堆放杂物；

（3）阶梯：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无青苔、无堆放杂物；

（4）扶手：无污迹、无水渍、无蜘蛛网等；

（5）墙面：无污迹、无乱张贴物、无蜘蛛网等；

（6）门窗：无污迹、无积尘、无乱张贴物、无蜘蛛网等；

（7）标识标牌（包括各类匾联、碑面）：无污迹、无积尘、无乱张贴物、无蜘蛛网等；

（8）玻璃：表面光洁无迹、无水迹、无水垢、无明显积尘、无张贴物、无悬挂物、窗户保持关闭；

（9）宣传栏：无污迹、无水渍、无灰尘、无蜘蛛网等；

（10）垃圾桶：及时清理垃圾桶内垃圾，垃圾桶须规范套上垃圾袋，垃圾分类满袋后集中堆放在园区的垃圾中转站内，保证垃圾桶垃圾无外溢现象，无灰尘、无水渍、无污迹、无蜘蛛网、无蚊虫异味；

（11）绿化带：无白色垃圾、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无蜘蛛网等；

（12）道路清扫合格率达100%，保洁合格率达95%，清扫保洁质量应达到“九无、七净”的标准并达到五分钟保洁标准（如下）；

九无：路面无堆积物、无砖瓦土、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无烟头、无积水、无痰迹、无积泥积灰；

七净：下水篦干净、树池干净、绿化带及周边干净，路缘石干净、人行道干净、车行道干净、边沟干净；

五分钟保洁标准：保洁路面出现垃圾，在5分钟之内及时清理。

（13）道路冲洗应达到路面整洁，无痰迹，无残留垃圾，边沟无污泥和其他污物，下水篦不应堵塞；

（14）日常清扫保洁服务次数要求；

| 作业内容频次 | 每日 | 多次/天 | 1次/天 | 每周 | 两周 | 1次/每月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | √ | √ |  |  |  |  |
| 垃圾桶 | √ | √ |  |  |  |  |
| 标牌 | √ |  | √ |  |  |  |
| 绿化带 | √ | √ |  |  |  |  |
| 门窗玻璃 | √ |  | √ |  |  |  |
| 假山 | √ |  |  |  |  |  |
| 花台 | √ |  | √ |  |  |  |
| 栏杆 | √ |  | √ |  |  |  |
| 宣传栏 | √ |  | √ |  |  |  |
| 园区公共座椅 | √ | √ |  |  |  |  |
| 廊、亭 | √ |  |  |  |  |  |
| 地面清洁（广场）冲洗 |  |  |  | √ |  |  |
| 高空清洁 |  |  |  | √ |  |  |
| 大扫除 |  |  |  |  | √ |  |
| 各类光彩照明灯 |  |  |  |  |  | √ |
| 公共接待区域窗帘 |  |  |  |  | √ |  |
| 各类吊挂灯笼 |  |  |  |  | √ |  |
| 各类景观设施（包括诗碑、景石、雕塑等） |  |  |  | √ |  |  |

注：节假日前、大型活动、重要迎检任务、重要接待、重要活动等按采购人要求执行清扫保洁服务。

（15）清扫保洁作业时间及流程。

保洁时间：

“浣花园林区”保洁时间：6:30-21:30，所有道路7:30前完成普扫，而后采用防扬尘扫帚、小扫把、铁簸箕巡回保洁，不丢段。

注：上级部门要求开展的爱国卫生活动及环境卫生综合整治活动和其他大型活动期间以及重大节假日高峰时期，加大保洁力度，确保园区内整洁。因突发事件和应急需要时，必须及时安排清扫保洁。

7.主要服务要求

（1）地面要求

路面：无堆积物、无砖瓦土、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无烟头、无积水、无痰迹、无积泥积灰、无青苔、无落叶；

阶梯：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无堆放杂物、无苔藓；

每两周对各类广场地面、主要游线路面进行1次冲洗；

围墙边、隐蔽处无卫生死角；

各类石台面无积灰、无污染、无蛛网、无非法张贴物、无苔藓、无白色垃圾、无塑料袋、无可视纸屑、烟头等。

（2）设施设备（如垃圾桶、游客休息座椅、扶手、标志警示牌、指示牌、宣传栏、建筑物玻璃、道路两旁的路灯灯杆、音响喇叭和落地塑像立面、长廊立柱、花廊花台、桥面等）要求：

①垃圾桶：保证垃圾桶垃圾无外溢现象，无灰尘、无水渍、无污迹、无蜘蛛网、无蚊虫异味；

②游客座椅及标志警示牌、指示牌：无积水、无灰尘、无张贴物、无污垢、无蜘蛛网；

③扶手：无污迹、无水渍、无蜘蛛网；

④建筑物玻璃、展板：每日擦洗，无灰尘污渍、涂画及张贴物；

⑤道路两旁的路灯灯杆：无灰尘、无粘贴物、无污垢、无蜘蛛网；

⑥音响喇叭和落地塑像立面、长廊立柱、花廊花台、桥面：无张贴物、无污垢、无蜘蛛网、无积灰、落叶、鸟粪等污物。

（3）卫生间要求

卫生间

①每天分两次重点清理，多次巡视清洁公共卫生间，做到厕位无污物存留；

②打开门窗通风，用水冲洗大小便器，用夹子夹出小便器内的烟头等杂物；

③清扫地面垃圾，清倒垃圾桶，换新垃圾袋后放回原位；

④将洁厕剂倒入器皿内，用厕所刷沾洁厕剂刷洗大、小便器，然后用清水冲净；

⑤用湿毛巾和洗洁精擦洗面盆、大理石台面、墙面、门窗标牌；

⑥将湿毛巾拧干擦镜面、窗户玻璃，然后用干毛巾擦净；

⑦用湿拖把拖干净地面，然后用干拖把拖干；

⑧喷适量空气清新剂，小便池内如有香精球，应每半月更换一次（清洁分解等耗材由采购人提供）；

⑨卫生间每半小时保洁一次，清理地面垃圾、积水等（客流高峰时段做到及时清理）；

⑩所用保洁用具统一放置卫生间操作间，不得随意搁置。

盥洗间：

①地面无污迹、无泥迹、无积水、无堆放杂物；

②墙面无污迹、无乱张贴物；

③天花板无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹；

④灯管罩无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹；

⑤洗手盆表面光洁、无污迹；

⑥垃圾桶垃圾不可超过桶盖；

⑦地漏及水沟无污物积累、无堵塞。

卫生间保洁标准：

①坐便器、小便器内外部无灰尘、污渍、污垢及其他印记，无异味；釉面色泽光亮、无损伤；

②洗脸盆、化妆台、化妆镜、水龙头等表面无灰尘、无污渍、污垢、水迹；釉面色泽光亮、无损伤；镜面影像清晰；

③瓷砖地面无灰尘、污渍、污迹、积水；

④墙面、门窗无灰尘、污渍、污垢、水迹、蜘蛛网；釉面色泽光亮、无损伤；门与门套、坐便器、隔屏板及门之间的铰链及缝隙间不得有灰尘、污渍、污垢。各连接处封胶：无积水、无污迹、无霉变黑点；

⑤灯具无灰尘、污垢，灯具内无蚊虫；

⑥排风扇无积尘、污垢；

⑦垃圾桶内部清洁，外表无污渍、污垢，无黏着物，无异味；

⑧配备“两纸一液”（厕纸、擦手纸和洗手液），不间断供应（“两纸一液”由采购人提供）；

⑨卫生间工作计划表。

| 作业内容频次 | 每日 | 多次/天 | 2次/天 | 1次/天 | 1次/两周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面瓷砖 | √ |  |  | √ |  |
| 蹲位、小便池、水池 | √ | √ |  |  |  |
| 小五金、面盆及台面上下 | √ | √ |  |  |  |
| 门、厕所隔断 | √ |  |  |  |  |
| 排风扇 |  |  |  |  | √ |
| 玻璃 | √ |  |  | √ |  |
| 垃圾桶 | √ |  | √ |  |  |
| 灯具 |  |  |  |  | √ |
| 卫生间纸盒 | √ | √ |  |  |  |
| 化妆镜 | √ |  | √ |  |  |
| 地面 | √ | √ |  |  |  |
| 天花板 |  |  |  |  | √ |
| 取纸机 | √ |  |  |  |  |
| 报警感应器 | √ |  |  |  |  |

（4）停车场

①地面停车场（含非机动停车场）地面无堆积物、无砖瓦土、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无烟头、无积水、无痰迹、无积泥积灰、无青苔、无落叶；

②地下停车场地面无堆积物、无砖瓦土、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无烟头、无积水、无痰迹、无积泥积灰；

③地下停车场各类设备的清洁维护，包括闸机、挡车杆、阻车器，出入口钩栏等。

（三）日常游客接待综合服务

1.提供“浣花园林区”的信息报收发及行政（投诉及纠纷处理）服务；

2.提供采购人重要外事服务和重要参观、调研接待服务、各类创建、迎检方案方案须全面反映接到重要外事和重要参观、调研任务直至任务结束后的全流程科学管理服务方案，方案包括但不限于人员安排、政治审查、配合车辆（内外）调度安排；

3.负责游客服务点、志愿者站点咨询、投诉、游客留言、广播等服务；

4.完成采购人交办的直接与游客接待相关的任务。

（四）其他要求

在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对投标人配备的服务团队人员有直接指挥权。投标人对其配备的服务团队人员要严格审查，投标人应保证其录用指派人员无犯罪记录，持健康证（保洁岗位和接待岗位），并将相关证件复印件报采购人备案。

投标人所有员工按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，面向公众服务的岗位录用人员应符合采购人的要求。

1.所有从业人员要熟悉物业管理相关的法律法规和政策，熟悉物业的基本情况和特点，树立“用户至上、服务第一”的服务理念，具有较强的责任感、良好的职业道德和优质高效的服务精神；

2.投标人提供的人员配置可优于指导配置表要求，配置的物业服务人员只能服务于本项目，均为专职，非兼职人员，且为中标后实际派遣人员，提供派遣人员花名册；

3.采购人举办的各种活动，投标人要增加人员积极协助工作，遇有重大活动或国家法定休假日时，投标人要调集足够的设施设备维护、清洁、绿化养护等一线工作人员做好服务工作，以满足采购人的需求；

4.采购人按月按照制定的质量考核标准对投标人进行服务管理绩效考评，凡发现不能达到标准要求的，及时做好记录，进行汇总评分，按评分标准和考评情况决定是否扣减服务费；

5.采购人管理部门按照制定的质量考核标准对投标人进行管理绩效考评，发现不能达到标准要求的但又不构成扣减服务费的情况，可对投标人管理团队进行奖惩处理；

6.未经采购人同意投标人不得擅自改动采购人所有的房屋、管线、设备、园林、设施设备等的位置和用途；

7.在相关管理项目中如出现投标人处理不当和管理不善的情况，经采购人要求并书面通知整改仍不能改正的，采购人有权立即将相关项目另行采购实施，所需合理费用从投标人服务费中扣除；

8.投标人对采购人的各类设备进行定期检查，制定管理制度和应急预案，并定期组织人员进行业务培训和演习，确保各类设备正常运行。

（六）设备工具配备

本项目各项办公设施设备（电脑、打印机等）、清洁用具（扫把、簸箕、拖把、拖把桶、擦窗器、玻璃清洁器具、垃圾袋、洗涤剂、高压清洗机等）、工程维修中小型工具（电镐、切割机、电钻、电锯等）、运输工具（工具运输三轮车、板车、手推车、伸缩杆锯子等）、园林维护使用工具（除草机、绿篱机、软水管、抽水泵、高枝剪、浇水设备等）、小型扫地车、垃圾收集车（非机动车）等由投标人提供。

四、人员配置

（一）为本项目配备人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 综合客服员 | 3 |  |
| 3 | 会议服务员 | 4 |  |
| 4 | 展厅管理员 | 4 |  |
| 5 | 职工宿舍管理员 | 4 |  |
| 6 | 工程维护员 | 10 |  |
| 7 | 保洁员 | 75 |  |
| 总计 |  | 101 |  |

（二）若项目实施过程中，出现客观原因需发生人员变动，投标人需提前向采购人提出书面申请，说明具体人员更换原因，并提供更换后的人员信息，保证更换后的人员与招标文件的人员要求匹配。经采购人同意后，可使用更换后的人员；（三）投标人中标后，在本项目结果公告发出后，签订合同前应将全部服务人员的身份证、健康证、相关证书、经验证明材料、劳动关系证明材料原件交采购人核验并提交复印件，若采购人在查验审核中发现上述相关证书或证明材料不全或与投标文件不一致或原件无效或可能存在虚假的情况，采购人将按照政府采购法相关规定予以处理；

（四）投标人须加强对服务团队人员的教育、管理，须承担全部的用人风险和用工风险（包括但不限于因工作原因造成的职业病、人身安全或财产损失等）。采购人与项目服务团队人员的用工风险责任完全分开，采购人无论任何情况均无需承担投标人提供的服务团队人员的工资、社会保险费用、住房公积金、经济补偿金或经济赔偿金、工伤保险待遇等用人责任或用工责任，前述责任均由投标人承担。

（五）本项目定员定岗定编固定员工，只针对本项目提供物业服务。投标人中标后，对本项目的人员配置，必须严格按照投标文件中的岗位配置到岗工作。投标人为本项目配备的所有团队服务人员人员均应为全职且不得兼职。投标人投标文件中所提供的人员须与项目实施人员一致；

（六）具体人员配置需求

- 项目经理

（1）岗位职责

全面负责该项目物业管理工作；负责与采购人之间的工作衔接；项目各类资料审核、收集；建立健全物业管理各项制度，使之规范、高效运行管理。具体如下：

①日常运营管理:

制定场馆设施维护计划（含展厅、水电系统等），确保设备正常运行。监督保洁、绿化、安保等外包服务团队，执行标准化服务流程。

②安全管理:

建立安全应急预案，组织消防、防暴演练（文物保护区每年≥2次，浣花园林区≥4次）。

③公共区域管理:

协助维护游客动线秩序，优化导览标识系统（浣花园林区内）。

处理突发事件（如游客急救、设备故障），30分钟内响应并解决。

④跨部门协作:

联动政府相关职能部门完成合规检查（持有检查记录备查）。

（2）人员要求

①男性55岁以下，女性48岁以下，具备良好的职业素养和服务意识。性格开朗，热情主动，耐心细致，具有亲和力和应变能力。工作严谨，责任心强，能吃苦耐劳，服从采购人管理。

②教育背景：具备本科及以上学历，物业管理、工程管理或相关专业。

③证书：红十字救护证和AED操作证（需提供证书编号）。

④经验：具有5年以上大型公共场馆物业项目管理经验（博物馆/公园/文化中心等）。具有管理过80人（含80人）以上团队的管理经验。

⑤熟悉《文物保护法》《公园管理条例》及消防/环保方面法律法规。

⑥应急处理能力（需描述应对过的突发事件案例）。

⑦跨部门沟通协调能力（需具备政府对接经验）。

（3）工作时间

8小时工作制，每周上班5天，周末值班或工作日需加班可经采购人同意后，进行调休。须计算本项目服务期限内共计13天的法定休假日加班费。

2.综合客服员

（1）岗位职责

①游客接待与咨询

·解答游客关于公园设施、活动、路线等现场及电话咨询，提供准确导览信息。

·处理游客投诉，及时协调解决矛盾，维护公园服务形象。

②活动与会务支持

·协助浣花园林区内的文化展示、主题活动或会议的组织执行，包括场地布置、物资准备、现场引导等。

③讲解服务与信息管理

·承担浣花园林区景点、文化展区的讲解工作（需具备专业知识）。

·收集游客反馈及客流量数据，整理分析后提交管理方，助力服务优化。

④安全与秩序维护

·监控游客密集区域秩序，协助处理突发安全事件（如走失、伤病），联动安保人员。

·宣传游园安全规范（如防火、设施使用须知）。

（2）人员要求

①基本素质

·遵纪守法，无犯罪记录，具备服务意识和责任心。

·性格开朗，亲和力强，抗压能力突出。

②能力要求

·沟通表达：普通话标准（证件：二级甲等及以上），语言组织清晰，具备基础外语能力更佳。

·协调应变：高效处理投诉或突发事件，协调多部门协作。

·办公技能：熟练操作办公软件，进行数据统计与报告撰写。

③经验与教育背景

本科及以上学历，旅游管理、播音主持相关专业。

具有1年以上客服、讲解或活动执行经验。

（3）其他要求

·年龄应在35周岁（含35周岁）以下，形象气质佳，身体健康，适应节假日工作及户外走动。

·持有导游证、急救证书等资质者优先。

·熟练操作计算机、办公软件等，具备一定的写作能力，包括各类公文写作，与业主单位对接突发事件及行政事务的报告，梳理工作纪要及汇报材料。入职前须经采购人考核，考核合格方可入职。

3.会议服务员

（1）岗位职责

①会议活动接待与服务

·热情、专业地迎接参加博物馆会议、讲座、研讨会、培训、VIP接待等活动的来宾。

·负责参会人员的签到、引导、资料发放及咨询解答。

·维持会议区域、行政办公区域（包括卫生间）的整洁、安静与秩序。

②场地布置与设备管理

·根据活动需求，协助或独立完成会议场地（如报告厅、会议室、多功能厅）的布置（桌椅摆放、名牌、指示牌、背景板等）。

·熟练操作和维护会议常用设备，如投影仪、音响系统、麦克风、灯光、电子显示屏、视频会议设备等，确保其正常运行。

·会前进行设备调试与检查，会中提供技术支持，会后及时关闭设备并整理归位。

③活动流程协调与支持

·熟悉活动议程，协助活动组织者（如策展人、社教专员、产业部人员）确保活动按计划顺利进行。

·协助处理活动过程中的临时需求或突发状况（如设备故障、人员协调等）。

·协助支持社会教育类活动或公共项目的现场执行。

④后勤保障与物资管理

·负责会议物资（茶歇用品、文具、清洁用品等）的准备、领取、补充和管理。

·保持会议服务区域的清洁卫生，及时清理垃圾。

·管理会议服务相关的库存，及时提出采购需求。

⑤信息沟通与反馈

·准确记录活动服务情况（如出席人数、设备使用、特殊需求等）。

·及时向上级或活动负责人汇报活动进展、服务情况及遇到的问题。

·收集与会者对会议服务的反馈意见。

⑥安全规范执行

·严格遵守博物馆的各项安全规定和操作流程。

·了解并熟悉紧急疏散程序，在必要时协助引导人员疏散。

·确保会议活动不影响博物馆的正常开放秩序和文物安全。

（2）人员要求

男性35岁以下（含35岁），女性35岁以下（含35岁），形象端正，举止得体，具备良好的职业素养和服务意识。性格开朗，热情主动，耐心细致，具有亲和力和应变能力。工作严谨，责任心强，能吃苦耐劳，服从管理。具备良好的团队合作精神和沟通协调能力。对博物馆文化、历史、艺术有一定兴趣和基本了解。

（3）技能要求

具备良好的语言表达能力和普通话沟通能力（部分博物馆可能对外语有要求）。

熟练操作常用办公软件（Word, Excel等）。熟练掌握并操作常用会议视听设备（投影仪、音响、麦克风、视频会议系统等），具备基础的故障排查能力。具备一定的活动组织或现场执行经验。

（4）经验与教育背景

大专及以上学历。有博物馆、美术馆、剧院等文化场馆服务经验或者有酒店会议服务、大型场馆服务、活动策划执行或客户服务相关工作经验。

（5）其他要求

能够适应灵活的工作时间，包括周末、节假日及晚间工作（根据采购人活动安排）。

身体健康，无影响服务工作的疾病。能够长时间站立或走动。

（6）工作时间

8小时工作制，每周上班5天，周末值班或工作日需加班可经采购人同意后，进行调休。须计算本项目服务期限内共计13天的法定休假日加班费。

4.展厅管理员

（1）岗位职责

①展厅运维管理

负责展厅每日定时开闭，检查展品、灯光、安防设备状态，确保正常运作。

负责展厅卫生清洁，维护展柜、展台、标识标牌及公共区域整洁。

②展品保护与安全监控

执行文物防损措施（防尘、防潮、防人为破坏），定期检查展品保存状况，发现异常立即上报。

监控游客行为，制止触摸展品、喧哗、奔跑等行为；协助处理儿童安全、物品损坏等突发情况。

③游客服务与秩序维护

提供基础导览咨询，解答游客关于展品位置、开放时间等疑问；协助分流高峰期客流。

协同安保人员处理纠纷、走失求助等事件，确保参观秩序。

④应急与协作支持

熟悉消防器材操作及疏散流程，遇险情迅速启动应急预案。

配合大型接待、临展布置等任务，完成闭馆后展品清查、安全检查。

（2）人员要求

①基本素质

责任心强，工作细致，具备安全意识和应急处理能力。

服务意识突出，耐心友善，能妥善处理游客投诉或冲突。

②能力要求

沟通协调：普通话流利，具备基础英语交流能力。

操作技能：熟练使用安防监控设备、办公软件（记录台账、报修单）。

③经验与教育背景

具备大专及以上学历，博物馆学、历史学、旅游管理相关专业。

具备2年以上场馆管理、客服或文化机构工作经验。

（3）其他要求

年龄25-40周岁（含），身体健康，适应站立工作及节假日排班。

·持有消防培训证书、急救资质者优先录用。

（4）工作时间

8小时工作制，每周上班5天，周末值班或工作日需加班可经采购人同意后，进行调休。须计算本项目服务期限内共计13天的法定休假日加班费。

5.职工宿舍管理员（3人）

（1）岗位职责

①宿舍日常管理与维护

·负责宿舍楼/区的日常巡查，维护公共区域（如楼道、活动室、非机动停车区、临时垃圾场）的卫生、整洁与秩序。

·监督宿舍内部卫生状况，定期组织或参与卫生检查，督促住宿职工保持良好居住环境。

·维护宿舍基础设施（如水、电、门窗、家具、公共设施）的正常使用，发现损坏及时报修并跟进维修进度。

②安全管理与秩序维护

·严格执行宿舍安全管理制度，进行防火、防盗、防事故等安全巡查，及时发现并消除安全隐患。

·管理宿舍大门开关时间，控制外来人员进入，做好访客登记管理。

·维护宿舍区安静、文明的就寝环境，及时制止喧哗、斗殴等影响他人休息的行为。

·熟悉消防器材位置及使用方法，掌握紧急疏散预案，在紧急情况下能有效组织疏散。

·处理宿舍区内发生的突发事件（如打架、失窃、急病等），第一时间报告并采取必要措施。

③服务与沟通

·热情接待住宿职工，解答其关于宿舍管理的疑问，提供必要的生活服务帮助。

·协调处理住宿职工之间、职工与宿舍管理方之间的纠纷和矛盾。

·宣传并督促住宿职工遵守宿舍各项规章制度（卫生、作息、用电、访客等）。

·收集住宿职工的意见和建议，及时向管理部门反馈。

④资产管理及文档工作

·管理宿舍水电用量，协助抄表。

·建立报修记录、安全检查记录、值班日志等管理台账。

⑤值班与应急响应

·按排班要求进行值班（可能包括夜间值班），确保宿舍24小时有人值守应对突发情况。

·及时响应住宿职工在值班期间提出的合理需求或报告的问题。

（2）人员要求

★男性年龄应在55周岁（含55周岁）以下，女性年龄应在45周岁（含45周岁）以下（提供身份证复印件）。

①基本素质

·责任心强，工作认真细致，积极主动，吃苦耐劳。品行端正，无不良嗜好及犯罪记录（通常需提供无犯罪记录证明）。

·具备良好的服务意识和沟通协调能力，耐心、热心，能妥善处理人际关系。

·具备较强的原则性和执行力，能公平公正地执行规章制度。

·身体健康，能适应倒班（尤其是夜间值班）和一定的体力劳动（如巡查、简单维修协助）。

②能力要求

·具备良好的口头表达和沟通能力，能清晰传达信息并有效调解矛盾。

·具备基础的观察力和判断力，能及时发现安全隐患或异常情况。

·具备一定的应急处理能力和应变能力，遇突发事件能冷静应对。

·具备简单的物业维修知识或动手能力。

③经验与教育背景：

·具备高中或中专及以上学历。

·具有物业管理、宿舍管理、酒店客房服务、安保或社区服务相关工作经验。

·具有处理突发事件或调解纠纷经验。

（3）其他要求

·必须能适应轮班工作制（含夜班）和节假日值班。

·本地户籍或常住人员优先（便于应对紧急情况）。

·持有有效的消防安全培训证书或相关资质者优先。

（4）工作时间

·8小时工作制，每周上班5天，周末值班或工作日需加班可经采购人同意后，进行调休。须计算本项目服务期限内共计13天的法定休假日加班费。

6.工程维护人员

（1）岗位职责

①设施设备日常巡检与保养

·定期对公园内的各类工程设施进行全面巡查（如园路、栈道、桥梁、驳岸、护坡、栏杆、景墙、亭廊、雕塑基座、水电管线、灌溉系统、照明系统、公厕设施等）。

·执行预防性维护保养计划，进行清洁、润滑、紧固、调整、除锈、刷漆等基础保养工作。

·检查并记录设施设备运行状态，及时发现老化、损坏、安全隐患等问题。

②小型维修与故障排除

·负责浣花园林区小型工程设施的日常维修工作（如修补破损路面、更换损坏地砖、修理松动栏杆、疏通排水管道、更换照明灯具、修复简单水电故障、修理破损座椅、维护喷灌喷头等）。

·对巡查发现或报修的简单故障进行及时响应和处理。

·具备基础的水、电、木、瓦、油漆等维修技能，能独立完成常见问题的修复。

③大型维修协助与应急抢修

·协助专业施工队伍进行较大规模的设施维修、改造或更新项目（如路面翻修、管道更换、结构加固等），提供现场配合、安全监护及简单辅助工作。

·在发生设施设备突发故障（如管道爆裂、线路短路、设备损坏影响安全）或极端天气（如台风、暴雨）造成破坏时，参与应急抢修工作，快速排除险情，设置安全警示，保障基本功能恢复和游客安全。

④水电系统运行保障

·负责公园内供水、供电系统的日常运行检查。

·处理简单的供水中断、水质异常、电路跳闸、电器故障等问题。

·协助进行水电抄表、能耗记录。

·确保喷灌、水景等用水设施的正常运行和节水管理。

⑤安全管理与规范操作

·严格遵守各项安全操作规程，特别是高空作业、带电作业、机械操作、有限空间作业等高风险环节。

·正确使用、保养和维护各类维修工具、设备和个人防护装备。

·在维修区域规范设置安全警示标志和隔离设施，确保自身及游客安全。

·及时报告无法自行处理的安全隐患或重大故障。

⑥物料管理与记录

·管理常用维修工具、零配件及耗材的库存，负责领用、保管和登记。

根据消耗情况提出采购需求建议。

详细、准确地填写维修工单、巡查记录、保养记录、报修处理记录等文档。

⑦其他相关工作

·配合完成浣花园林区环境整治、绿化养护辅助工作（如协助移除大型枯枝、配合土方作业等）。

·协助管理施工方在浣花园林区内的作业行为。

·完成上级交办的其他与工程设施维护相关的任务。

（2）人员要求

★男性年龄应在55周岁（含55周岁）以下，女性年龄应在45周岁（含45周岁）以下（提供身份证复印件）。

①基本素质

·责任心强，工作积极主动，吃苦耐劳，能适应户外及体力劳动。

安全意识强，严格遵守安全规章制度。

·服务意识良好，工作细致认真，有耐心。

·具备良好的沟通能力和团队协作精神。

·身体健康，无恐高症、心脏病等影响户外高空或重体力作业的疾病，能适应不同天气条件下的工作。

②技能要求

·具备扎实的动手能力和实践经验： 熟练掌握水、电、木工、瓦工、油漆等至少两门基础维修技能，并能进行综合应用。

·具备基础故障判断与解决能力： 能独立诊断和解决常见设施设备的运行问题。

·工具使用能力： 熟练、安全地使用常用手动工具、电动工具及小型机械设备（如电钻、切割机、疏通机等）。

·基础识图能力： 能看懂简单的工程图纸、水电管线图或设备说明书。

·学习能力：能学习掌握新型设施设备的维护知识和技能。

③经验与教育背景

·具有中专、技校或高中及以上学历，土木、水电、机械、物业设备维修等相关专业。

·具备2年以上相关工作经验： 如物业工程维修、酒店工程部、工厂设备维修、建筑工地水电安装或维修、市政设施养护等经验。有公园、景区、大型公共绿地维护经验。

·持有有效的电工操作证、高处作业证等特种作业操作证者优先（根据具体岗位要求）。

（3）其他要求

·能适应弹性工作制，包括周末、节假日轮班及应对紧急抢修任务。

具备一定的驾驶能力（如电瓶车、小型货车），持有相应驾驶证者（便于园林区内移动和物料运输）。

·本地户籍或常住人员优先（便于应急响应）。

★（4）工程维护人员13人中，至少4人应具有有效的中华人民共和国特种作业操作证（高压电工）；至少4人应具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工）。持有中华人民共和国特种作业操作证（高压电工或低压电工）人员具备变配电房值守3年以上工作经验。

★（5）“浣花园林区”动力设备间需24小时值守；其中3人专门负责协助“文物保护区”水电组人员开展“文物保护区”内的电力维护维修、配电房值守和水管维护维修工作；协助“文物保护区”水电组开展文物区内的水电设施检修、安装工作。

（说明：在投标文件中提供承诺）

- 工作时间

8小时工作制，按轮休制进行管理，工作日及周末在岗人数10人，周末或工作日需加班可经采购人同意后，进行调休。法定休假日（共计13天）在岗人数8人，须计算法定休假日加班费。

7.保洁人员

（1）岗位职责

·负责“文物保护区”（展厅、文物陈列区）和“浣花园林区”（游道、广场、园林）的日常清洁，按专人专岗制度落实责任区域。

·清洁范围涵盖：园区游道、广场、建筑物墙面、玻璃幕墙、展厅地面、标识标牌、消防设施、休息座椅、空调外机及公共卫生间等。

文物防损操作

·清洁展柜、展台时使用无腐蚀性清洁剂和防静电工具，避免直接接触文物，确保除尘过程零损伤。

·发现展品保存环境异常（如湿度超标、虫害）立即上报。

设施维护与安全监察

·每日协助检查灯具、护栏、地面等设施完好性，及时报修损坏设备（如水电故障、路面破损）。

排查湿滑地面、杂物堆积等安全隐患，协助维持游客动线畅通。

应急响应与协作

·配合大型活动或接待前的深度清洁，执行闭馆后全面清扫及安全检查。

·遇突发事件（如游客洒漏、设备故障）快速处理并上报。

（2）人员要求

①基本素质

·责任心强，工作细致耐心，能适应重复性劳动及户外作业。

·文物保护意识突出，理解清洁操作对文物、建筑安全的重要性。

②技能与经验

·熟练操作清洁设备（吸尘器、洗地机）及各类工具，掌握不同材质的清洁方法（石材、木质、玻璃）。

·具有1年以上大型场馆（博物馆、景区、酒店）保洁经验。

③体能与适应性

·身体健康，可承担长时间站立、弯腰作业及户外高温/低温环境工作。

·适应弹性排班（含早班/晚班、节假日）及紧急任务调配。

（3）其他要求

·年龄应在55周岁（含55周岁）以下，无影响清洁作业的疾病。

·需提供无犯罪记录证明。

至少有2名保洁员具有3年保洁（或相同语意内容）工作经验，保洁人员中至少2人需具有有效的中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）；至少有4人具有有限空间作业5年以上工作经验。

- 工作时间

8小时工作制，按轮休制进行管理，工作日及周末在岗人数64人，周末或工作日需加班可经采购人同意后，进行调休。法定休假日（共计13天）在岗人数64人，须计算法定休假日加班费。

五、其他要求

（一）合同签订前，中标人应向采购人提供所有委派人员的详细信息（包含姓名、性别、年龄、身份证号、学历、委派岗位、职业资格），同时提供拟派人员的职业资格证书复印件（加盖投标人公章，提供原件查验，采购人查验后退回），所有拟派人员应在采购人通知后一日内到岗履职；

（二）服务费用包括：投标人报价应符合国家关于税费、社保的相关法律法规和项目所在地市场实际，并充分考虑项目所在地最低工资标准和社保缴费比率上调等因素。（最低工资标准暂按成府规〔2025〕4号文件《成都市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》的第一档标准执行）投标人应将本条要求产生的成本纳入分项报价明细表当中，并作为计算项目报价的依据，如未列明视为未实质性响应；

①人工成本费：物业服务人员费用，包括但不限于人员基本工资，社保、公积金、福利费、加班费（包括法定休假日和工作日等加班等费用）；

②非人工费用：包括但不限于人员服装费。为展示物业项目的良好形象，投标人需按规定统一着装要求，为员工配备统一规范的冬季、夏季和春秋季三季各一套工作服装，由投标人提供；

（三）采购人对投标方组建的成都杜甫草堂博物馆物业管理服务管理机构进行业务归口管理。针对本项目的人员配置、各项服务内容及标准编制各项服务方案（如：清洁卫生服务、游客接待咨询服务、电力值守服务、设施设备基础运行管理维护服务、会议服务、展厅管理服务等）均需满足本项目的采购需求。投标人对本项目的服务管理方案、组织架构、人员录用（人员配置）建立的各项规章制度，投标人报经采购人审核同意后，方可实施；

（四）投标人必须考虑到采购人会承接各级政府调研、接待任务和按上级要求举办各类临时活动等活动，投标人须按采购人要求提前完成现场布置、氛围营造等工作，上述工作所产生的人员费用包含在本次报价中；

（五）本项目涉及产品采购且属于政府强制采购节能产品清单中的产品，投标人提供的该产品须具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书；（本项目为服务项目，不涉及本条内容规定）

（六）投标人须对本项目人员工作期间的疾病和人身安全、安全责任事故、劳务纠纷或劳动纠纷等负责，所产生的纠纷及相关责任都由投标人自行负责，采购人对此不承担任何的责任和义务，若因上述情况造成舆情，由投标人负责及时处理。

（七）如遇最低工资标准等政策调整，投标人报价须满足最新政策要求。

六、商务要求（

（一）项目期限

合同签订生效后1年。

（二）验收要求

按招标文件、中标方投标文件、项目合同等相关法律文书的有关约定；每月月初或月底，由我馆后勤管理部组织相关部门，对上一个月的物业管理服务进行考核；项目履约完成后一个月内或最后一个月中下旬，我馆将组织相关人员对本项目进行终验，终验结论为本项目最终履约验收意见。

（三）支付方式

支付方式：合同签订后，中标人提供的所有人员名单，经采购人审核通过，人员进场服务开始后12日内，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款，合同价款平均到每月进行支付，预付款全额扣回前不支付当期进度款。每月由采购人对上一个月的物业管理服务进行考核，根据考核结果在12日内支付上一月费用；若遇跨年月份，中标人向采购人出具服务工作承诺函，采购人提前支付一个月的服务费，最后一个月服务费在终验合格后支付。每次付款前，中标人应提供足额有效的发票，否则采购人有权延迟付款并不承担任何违约责任或资金利息。若采购人因不可抗拒因素无法按时支付款项，采购人应提前12日告知中标人。

（四）考核标准及方法

1.考核标准

（1）建筑本体维护及管理要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑物、构筑物、其他特殊建筑本体完好率100%（面积或数量比例，故障按月以发生天数计算） |
| 2 | 服务范围内各公共设施完好率98%（面积或数量比例，故障按月以发生天数计算） |
| 3 | 设备故障处理及时率100%（及时定义：零配件消耗故障2天内完成处理，其他故障正常7天内完成处理） |
| 4 | 定时、定期做好设备巡检工作，并做好记录，现场及归档记录齐全 |
| 5 | 严格按《建筑本体维修养护表》（附表1）养护工作完成率95％以上 |
| 6 | 制定并提交大型设备、设施和建筑装修项目年度维修保养计划，并按时实施 |
| 7 | 建立完善工作规程，重点设备岗位的岗位职责上墙并严格遵守，岗位责任制执行率100% |
| 8 | 接到维修通知30分钟内到达现场并及时完成，建立《维修回访制度》按照管理级别定期进行回访，确保维修质量，实现100%回访 |
| 9 | 所有维修或更换的标准：设施设备维修或更换后的外形、档次、功能、质量及性能不得低于原设计安装标准。 |
| 10 | 在服务期内，配合业主方做好各类工程、园林等建设项目的相关工作。 |

根据以上要求或指标，建筑本体维护及管理工作达标等级：

A级：不达标项≤1项

B级：不达标项＞1项，≤2项

C级：不达标项＞3项，≤4项

D级：不达标项＞4项，≤6项

E级：不达标项＞6项

（2）公共设施设备维护及管理要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 供电、供水、系统完好率98%，（数量比例，故障按月以发生天数计算）并提供电力安全应急方案和防洪防灾安全应急方案。 |
| 2 | 照明灯具完好率100%，制定公共区域照明实施方案，明确管理责任，防止无效照明。 |
| 3 | 服务范围内各公共设施完好率98%（面积或数量比例，故障按月以发生天数计算） |
| 4 | 设备故障处理及时率100%（及时定义：零配件消耗故障2天内完成处理，其他故障正常7天内完成处理） |
| 5 | 定时、定期做好设备巡视工作，并做好记录，现场及归档记录齐全 |
| 6 | 根据季节及时调整空调开关机时间，提供空调管理使用方案，明确管理责任，做到高效、合理使用空调 |
| 7 | 设施设备养护工作完成率95％以上 |
| 8 | 制定并提交大型设备、设施和建筑装修项目年度维修保养计划，并按时实施 |
| 9 | 空调主机值班人员应经常进行巡视检查，包括定期巡视和特殊巡视。 |
| 10 | 建立完善工作规程，重点设备岗位的岗位职责上墙并严格遵守，岗位责任制执行率100% |
| 11 | 接到维修通知30分钟内到达现场并及时完成，建立《维修回访制度》按照管理级别定期进行回访，确保维修质量，实现100%回访 |
| 12 | 供配电设备故障停机率小于0.01% |
| 13 | 空调设备故障停机率小于0.02% |
| 14 | 所有维修或更换的标准：设施设备维修或更换后的外形、档次、功能、质量及性能不得低于原设计安装标准。 |
| 15 | 在服务期内，配合业主方做好各类工程、园林等建设项目的相关工作 |

根据以上要求或指标，公共设施设备维护及管理工作达标等级：

A级：不达标项≤1项

B级：不达标项＞1项，≤2项

C级：不达标项＞3项，≤4项

D级：不达标项＞4项，≤6项

E级：不达标项＞6项

（3）供电供水系统维护及管理要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 供电、供水系统完好率98%，（数量比例，故障按月以发生天数计算）并提供供水及供电的相关应急方案。 |
| 2 | 服务范围内各公共设施完好率98%（面积或数量比例，故障按月以发生天数计算）。 |
| 3 | 设备故障处理及时率100%（及时定义：零配件消耗故障2天内完成处理，其他故障正常7天内完成处理）。 |
| 4 | 定时、定期做好设备巡视工作，并做好记录，现场及归档记录齐全。 |
| 5 | 严格按《供配电系统维修养护表》（附表3）养护工作完成率95％以上。 |
| 6 | 制定并提交大型设备、设施和建筑装修项目年度维修保养计划，并按时实施（维修保养计划需报业主方）。 |
| 7 | 根据设备运行状况建立并提交节能计划及措施（每年9月份提交），尽量为采购人节约能源及用水。 |
| 8 | 建立完善工作规程，重点设备岗位的岗位职责上墙并严格遵守，岗位责任制执行率100%。 |
| 9 | 接到维修通知30分钟内到达现场并及时完成，建立《维修回访制度》按照管理级别定期进行回访，确保维修质量，实现100%回访。 |
| 10 | 计划性停水、停电提前公告时间大于24小时。 |
| 11 | 无发生供水管路跑水量大于20立方米的事故次数。 |
| 12 | 无发生因排水不畅使室内地面漫水20平方米事故。 |
| 13 | 所有维修或更换的标准：设施设备维修或更换后的外形、档次、功能、质量及性能不得低于原设计安装标准。 |
| 14 | 确保雨水、废水、污水排放通畅，每年雨季前必须清理下水道、化粪池。 |
| 15 | 电力防护装备、工具必须安全可靠，严格按照国家相关法律法规进行检验检测并公示检验检测合格结果。 |
| 16 | 在服务期内，配合业主方做好各类工程、园林等建设项目的相关工作。 |

根据以上要求或指标，供电供水系统维护及管理工作达标等级：

A级：不达标项≤1项

B级：不达标项＞1项，≤2项

C级：不达标项＞3项，≤4项

D级：不达标项＞4项，≤6项

E级：不达标项＞6项

（4）卫生管理要求

卫生管理工作须达到以下服务指标：

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 花岗石、大理石、地砖、碎石路、青石板路、特殊材料艺术地面等保养，有光泽、无尘迹、无污渍、无破损 |
| 2 | 墙壁无蛛网、污点、不积尘，地角线洁净 |
| 3 | 玻璃门通透、洁净、无水迹、污点，门上贴物保持整洁 |
| 4 | 各类镜面洁净、光亮、无任何污迹、尘迹 |
| 5 | 楼梯台阶无杂物、无污迹、水渍 |
| 6 | 禁止杂物乱堆乱放、墙壁乱粘、乱贴 |
| 7 | 钢质、不锈钢器具及园林区外各标识导引牌无污迹、尘迹，有光泽，表面膜维持完好状态 |
| 8 | 垃圾日产日清。果皮箱、垃圾箱等定期清理，外表干净，无虫、蚁等，无过分异味 |
| 9 | 卫生间干净、干爽、无异味，协助做好两纸一液供应工作。 |
| 10 | 园林区内建筑、构筑物外墙、碑墙、公共楼梯、各广场、道路、洗手间整洁，无堆放杂物现象 |
| 11 | 每半月一次杀灭蚊、蝇、鼠、蟑螂（公共区域、参观区域） |
| 12 | 服务期内对外墙进行全面清洗 |
| 13 | 在服务期内，配合业主方做好各类工程、园林等建设项目的环境维护工作 |

根据以上要求或指标，卫生管理工作达标等级：

A级：不达标项≤1项

B级：不达标项＞1项，≤2项

C级：不达标项＞3项，≤4项

D级：不达标项＞4项，≤6项

E级：不达标项＞6项

（5）人员管理要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 总人员流动不超过10％人次/月。 |
| 2 | 管理人员流动不超过20％人次/季。 |
| 3 | 工程技术人员流动不超过25％人次/季。 |
| 4 | 持证上岗率，技术员等有岗位要求、证书资格要求的合格人数与其岗位数比不得低于90%。 |
| 5 | 仪容整洁，按规定着装，佩戴工号牌（实习证）或员工证。 |
| 6 | 禁止当班时间睡觉、干私事或擅离岗位。 |
| 7 | 爱护园林区公共财产，无蓄意破坏、损坏、偷窃园林区资产。 |
| 8 | 禁止岗上用餐、吃零食、吸烟、玩游戏、听音乐、看与工作无关的读物等。 |

根据以上要求或指标，人员配置达标等级：

A级：不达标项≤1项

B级：不达标项＞1项，≤2项

C级：不达标项＞2项，≤3项

D级：不达标项＞3项，≤4项

E级：不达标项＞4项

（6）客服服务、展厅管理、会议服务工作要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 游客有效投诉率低于0.2%/服务周期内。 |
| 2 | 及时阻止破坏行为，展园林区物品完好，展品及陈列无人为损坏情况。 |
| 3 | 仪表端正，在岗人员服装统一。 |
| 4 | 工作纪律，在岗举止端庄，无古怪异常行为。 |
| 5 | 礼貌对待游客，禁止对公众服务对象采取侮辱、恐吓、威胁等行为。 |
| 6 | 对拥挤情况及时疏导游客，情况严重上报主管并通知采购人采取必要措施。 |
| 7 | 积极主动应对游客咨询及引导需求，并热情回应及提供及它便民服务。无漠视游客情况。 |
| 8 | 及时制止游客安全危害的行为和举动或向保卫部门反映情况。 |
| 9 | 会议接待用语规范，操作规范，无会议组织方和参会者投诉。 |

根据以上要求或指标，展览游客接待配合服务工作达标等级：

A级：不达标项＝0项

B级：不达标项＞0项，≤1项

C级：不达标项＞1项，≤2项

D级：不达标项＞2项，≤3项

E级：不达标项＞3项

（7）管理及服务满意度要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人满意率不低于95%。 |
| 2 | 采购人有效投诉率低于0.2%/服务周期内。 |
| 3 | 采购人投诉处理率不低于95%，有效投诉处理率达100%。 |
| 4 | 设立24小时投诉电话，并对采购人投诉实施两小时回复制度，跟进处理结果。 |
| 5 | 建立投诉处理回访制度，并逐一落实。 |
| 6 | 在服务期内完成二次对采购人进行顾客意见调查，并根据意见制定纠正措施予以改进。 |
| 7 | 组织架构清晰，管理秩序良好。 |
| 8 | 投标人有明晰的CI体系（企业形象识别系统），全体工作人员统一着装。如采购人提出调整要求，须服从于采购人CI体系。 |
| 9 | 紧急情况（如重大接待或活动等警戒任务）下最长在1小时内能抽调人手支援。 |

根据以上要求或指标，管理及服务满意度达标等级：

A级：不达标项＝0项

B级：不达标项＞0项，≤1项

C级：不达标项＞1项，≤2项

D级：不达标项＞2项，≤3项

E级：不达标项＞3项

（8）专项服务要求

| 序号 | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 协助采购人做好临展、专题布展等有关的配套服务工作。 |
| 2 | 凡采购人举办重大活动时，投标人应配合采购人做好设计布置工作，包括但不限于：花卉、标语、饰物等；根据重大活动的需要，提供延时工作等服务。 |
| 3 | 凡采购人进行重要接待或重大会议时，超出正常工作时间和内容以外的配套服务。 |
| 4 | 凡采购人举办临时性经营活动，需要投标人提供配套服务的。 |
| 5 | 采购人其他不可预见的工作，需要投标人提供配套服务的。 |

根据以上要求或指标，协助采购人临时性任务工作达标等级：

A级：不达标项＝0项

B级：不达标项＞0项，≤1项

C级：不达标项＞1项，≤2项

D级：不达标项＞2项，≤3项

E级：不达标项＞3项

考核结果的运用

综合评定标准

按以上杜甫草堂浣花园林区游览景区服务要求或指标，综合评定得出投标人服务质量等级，具体标准如下：

每分项达标等级A级5分，B级4分，C级3分，D级2分，E级0分；得分计算方法为：单项得分*权重=加权分。

| 分项指标 | 达标等级 | 得分 | 权重 | 加权分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑本体以及设施设备维护及管理要求 |  |  | 2 |  |
| 2、公共设施设备维护及管理要求 |  |  | 2 |  |
| 3、供电供水系统维护及管理要求 |  |  | 3 |  |
| 4、卫生管理要求 |  |  | 3 |  |
| 5、人员配置要求 |  |  | 3 |  |
| 6、客服服务、会议服务、展厅服务工作要求 |  |  | 3 |  |
| 7、管理及服务满意度要求 |  |  | 2 |  |
| 8、专项服务要求 |  |  | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

各分项达标等级加权分合计得出综合评定等级，方法如下：

| 综合评定等级 | 综合评定合计分数 | 经济处罚 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | ≥90分 | 不扣除月服务费 |
| 良好 | ＜90分，≥80 | 扣除月服务费用的2% |
| 合格 | ＜80分，≥70 | 扣除月服务费用的5% |
| 不合格 | ＜70分 | 扣除月服务费用的10% |

七、报价要求

报价为总包干价，报价应包括本项目所有服务内容，具体包含①员工工资（包含基本工资及法定休假日工资）；②社会保险；③法定计提费用（包含工会经费、教育经费、残疾人就业保障金）和住房公积金；④非专业设施设备维护费用；⑤设备工具配备费用；⑥绿化垃圾清理费（日常）、垃圾清运及处理费及耗材费用；⑦行政办公费；⑧企业管理费；⑨企业合理利润；⑩税金一切费用等。投标人应将上述费用一一计入投标报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策规定。

1.员工工资

（1）员工基本工资：基本工资不低于成都市各区（市）县辖区内具体适用的月最低工资标准。

（2）法定休假日工资

本项目服务期限内法定休假日按规定元旦、春节、清明节、劳动节、端午节，共13天计算。根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】第四十四条（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。加班工资计算：日工资【按基本工资÷21.75天】÷8小时×3倍×每天实际加班小时数×天数×人数。

2.社会保险

单位缴纳的社会保险应包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险（含大病）及生育保险，且缴费比例应符合成都市最新社保缴纳标准。投标人单位缴纳社保基数不低于成都市最新城镇职工最低缴费基数。

3.法定计提费用

（1）本项目应分摊的工会经费：无论投标人是否成立工会组织都应按照国家法定要求进入费用报价。

《中华人民共和国工会法》第四十三条规定：“建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。”

《中国工会章程》第三十八条规定：“未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织，按工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会建会筹备金。

【本项目应分摊的工会经费年缴纳额=本项目全员年工资总额×2%。】

（2）本项目应分摊的教育经费：按照国家法定要求进入费用报价。

《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发〔2002〕16号)第十九条“各类企业要按《中华人民共和国职业教育法》的规定实施职业教育和职工培训，承担相应的费用一般企业按照职工工资总额的1．5％足额提取教育培训经费，从业人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按2．5％提取，列入成本开支……”

【按本项目工资总额为基数，教育经费按不低于1.5%计算】

（3）投标人缴纳的残疾人就业保障金应符合财政部及成都市[《成都市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》（成财规〔2021〕1号）]等相关规定，投标人须根据自身实际情况进行报价。

4.本项目应分摊的住房公积金：投标人根据现行《成都住房公积金缴存管理办法》《成都住房公积金缴存管理实施细则》等相关规定结合其拟为本项目配置人员实际情况计算并填报住房公积金费用。

现行《成都住房公积金缴存管理办法》第十六条规定:住房公积金缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。住房公积金缴存基数不得低于本市人民政府公布的上一年度月最低工资标准，不得超过本市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的三倍，具体限额由管委会根据上述标准予以明确，并每年定期向社会公布。职工本人月平均工资根据职工本人上一年度工资总额计算，职工工资总额以国家统计局职工工资总额指标解释为准。

第十九条规定:住房公积金缴存比例不得低于5%，不得高于12%。

注：投标人所报公积金应充分考虑项目服务期超过一年的情形。

缴存基数按照成都住房公积金管理委员会发布的最新文件要求执行。

工资总额按照国家统计局发布的《关于工资总额组成的规定》执行。

5.非专业设施设备维护费用

“浣花园林区”内日常的非专业设施设备材料耗材、零件或设备单价在999元以上，由采购人负责承担费用。

6.设备工具配备费用

本项目配备的各项办公设施设备（电脑、打印机等）、清洁用具（扫把、簸箕、拖把、拖把桶、擦窗器、玻璃清洁器具、垃圾袋、洗涤剂、高压清洗机等）、工程维修中小型工具（电镐、切割机、电钻、电锯等）、运输工具（工具运输三轮车、板车、手推车、伸缩杆锯子等）、小型扫地车、垃圾收集车（非机动车）等费用。

7.绿化垃圾清理费（日常）、垃圾清运及处理费及耗材费用

（1）绿化垃圾清理费（日常）、垃圾清运及处理费由采购人承担。

（2）耗材费用，包括垃圾袋、卫生间耗材、“两纸一液”等费用由采购人承担。

8.行政办公费

行政办公费用包含了日常办公耗材费、办公通讯费、员工培训教育费、员工劳保费、防暑降温费、作业创伤急用品等。

9.企业管理费

根据自身实际情况进行填报。

10.企业合理利润

根据自身实际情况进行填报。

11.税金

应明确增值税纳税人身份即明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，在报价中应明确增值税率比例，其余附加税包含在税金中。应充分考虑服务期内增值税纳税人身份可能发生的变化。

12.分项报价明细表要求

（1）如报价人因履约需增加分项报价明细表未列出的报价项目，可自行添加并计入投标报价。

（2）报价人应根据分项报价明细表格式填写分项报价。。

分项报价明细表

| 序号 | 服务岗位 | 数量 | 服务期限 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | X人 | 1年 | XX元/月*人 | XX元 |
| 2 | 法定休假日工资 | 1项 | / | / | XX元 |
| 3 | 社会保险 | 1项 | / | / | XX元 |
| 4 | 工会经费 | 1项 | / | / | XX元 |
| 5 | 教育经费 | 1项 | / | / | XX元 |
| 6 | 残疾人就业保障金 | 1项 | / | / | XX元 |
| 7 | 住房公积金 | 1项 | / | / | XX元 |
| 8 | 非专业设施设备维护费用 | 1项 | / | / | XX元 |
| 9 | 设备工具配备费用 | 1项 | / | / | XX元 |
| 10 | 行政办公费 | 1项 | / | / | XX元 |
| 11 | 企业管理费 | 1项 | / | / | XX元 |
| 12 | 利润 | 1项 | / | / | XX元 |
| 13 | 税金（纳税人身份：XXXXX；增值税率比例：XXXX） | 1项 | / | / | XX元 |
| 14 | …… | …… | …… | …… | XX元 |
| 投标报价（报价合计） |  |  |  |  | XX元 |